REFERÊNCIA DE API PARA O DESENVOLVEDOR

Biblioteca libK044AVT.so — Rotinas da API

Teclado industrial PS/2 TEC44AVT — funções, parâmetros e códigos de retorno de cada rotina disponível ao desenvolvedor.

Produto: TEC44AVT   Público-alvo: Desenvolvedor   Versão: 1.0 — Setembro de 2026

# Índice

Clique com o botão direito e escolha "Atualizar campo" (ou pressione F9) para gerar o índice com os números de página.

# Códigos de retorno

Todas as rotinas retornam um int com um dos códigos abaixo, salvo indicação em contrário. K044_OK (0) sempre indica sucesso.

| CÓDIGO | VALOR | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| K044_OK | 0 | sucesso |
| K044_ERR_PERM | -1 | permissao negada (requer root ou setcap CAP_SYS_RAWIO) |
| K044_ERR_TIMEOUT | -2 | dispositivo nao respondeu no prazo |
| K044_ERR_NODEV | -3 | dispositivo nao encontrado / ID invalido |
| K044_ERR_RANGE | -4 | parametro fora do intervalo valido |
| K044_ERR_INVAL | -5 | parametro invalido (NULL, etc.) |
| K044_ERR_BUSY | -6 | recurso ocupado (ex.: event loop ja ativo) |
| K044_ERR_RESEND | -7 | dispositivo solicitou retransmissao |
| K044_ERR_FP | -8 | erro do modulo fingerprint |
| K044_ERR_FP_TIMEOUT | -9 | timeout aguardando o modulo fingerprint |

# 1.  CICLO DE VIDA

k044_open(void)

Abre o dispositivo com configuracao padrao.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_open_ex(const k044_config_t *cfg)

Abre o dispositivo com configuracao personalizada. cfg=NULL usa padrao.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_close(void)

Fecha o dispositivo.

Retorno: void

k044_lock(void)

Captura o mutex do barramento PS/2.

Retorno: K044_OK

k044_unlock(void)

Libera o mutex capturado por k044_lock().

Retorno: void

k044_open() vs k044_open_ex()

k044_open() abre o dispositivo com a configuração padrão (portas PS/2 0x60/0x64, timeouts padrão); k044_open_ex() abre com uma k044_config_t personalizada, útil quando você precisa mudar portas, timeouts ou nível de log. Chame k044_config_init() para preencher os padrões e só altere o campo que precisar; k044_open_ex(NULL) equivale a k044_open().

Para que servem k044_lock / k044_unlock

Garantem atomicidade quando você precisa fazer várias chamadas seguidas sem que outra thread (ex.: a do event loop) intercale uma transação PS/2 no meio. A maioria dos programas nunca precisa chamá-los diretamente, pois as próprias rotinas da biblioteca já usam o lock internamente quando fazem uma transação composta.

## Estrutura k044_config_t

typedef struct {

uint16_t port_data;         // porta de dados PS/2    (padrão: 0x60)

uint16_t port_status;       // porta de status PS/2   (padrão: 0x64)

uint32_t write_timeout_ms;  // timeout de escrita, ms (padrão: 100)

uint32_t read_timeout_ms;   // timeout de leitura, ms (padrão: 200)

uint32_t reset_wait_ms;     // espera após reset, ms  (padrão: 1000)

int      max_retries;       // tentativas em RESEND   (padrão: 3)

int      log_level;         // nível de log           (padrão: NONE)

} k044_config_t;

| CAMPO | PADRÃO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| port_data | 0x60 | Porta de dados do barramento PS/2 |
| port_status | 0x64 | Porta de status do barramento PS/2 |
| write_timeout_ms | 100 ms | Espera por confirmação ao enviar um comando |
| read_timeout_ms | 200 ms | Espera por uma resposta/byte do dispositivo |
| reset_wait_ms | 1000 ms | Espera após o comando de reset (0xFF) |
| max_retries | 3 | Retransmissões automáticas em K044_ERR_RESEND |
| log_level | LOG_NONE | Verbosidade dos logs internos (NONE/ERROR/WARN/DEBUG/TRACE) |

Na prática

Os campos mais ajustados são read_timeout_ms/write_timeout_ms (hardware mais lento que o normal, ex.: junto com o sensor de digital) e log_level (para depurar problemas de comunicação); os demais quase nunca precisam mudar do padrão.

# 2.  INFORMACOES DO DISPOSITIVO E DA BIBLIOTECA

k044_version(void)

Retorna a string de versao da biblioteca (ex.: "1.0.3").

Retorno: const char*

k044_read_id(uint8_t id[2])

Le o identificador do dispositivo (comando 0xF2). Sucesso: id={0xAB,0x83}.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_firmware_version(char *buf, size_t len)

Le a versao do firmware como string (comando 0xF1), ex.: "K044P001A".

len minimo recomendado: 16.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_read_fw_ver(uint8_t *major, uint8_t *minor, uint8_t *patch)

Le a versao numerica do firmware (comando 0xAF). Os ponteiros NULL.

Retorno: K044_OK, ou K044_ERR_NODEV se o firmware nao suportar comando 0xAF

k044_fw_ver_str(char *buf, size_t len)

Formata "major.minor.patch" a partir do ultimo k044_read_fw_ver() bem

sucedido. len minimo: 12.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_read_serial(char *buf, size_t len)

Le o numero de serie do equipamento, 7 chars ASCII.

len minimo: 8.

Retorno: K044_OK, ou K044_ERR_NODEV se o firmware nao suportar o comando

# 3.  DISPLAY — ALTO NIVEL

k044_write_cgram_preset(uint8_t pattern, uint8_t slot)

Grava um padrao pre-definido (K044_CGRAM_PRESET_*) em um slot da CGRAM (0-7)

Retorno: K044_OK ou erro

k044_write_char(uint8_t c)

Escreve 1 byte na posicao atual do cursor. Bytes < 0x20 sao interpretados

como comandos de controle (K044_BS, K044_CR, etc.).

Retorno: K044_OK ou erro

k044_write_char_raw(uint8_t c)

Escreve 1 byte direto na DDRAM, sem interpretar codigos de controle — usar

para exibir caracteres CGRAM (codigos 0-7).

Retorno: K044_OK ou erro

k044_write_string(const char *s)

Escreve string terminada em '\0' (max 80 chars, duas linhas).

Retorno: K044_OK ou erro

k044_write_buf(const uint8_t *buf, size_t len)

Escreve um buffer de bytes no display.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_write_line(uint8_t row, const char *text)

Escreve uma linha inteira (0 ou 1), completando com espacos ate a col 39.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_display_shift(int direction)

Desloca o display inteiro (instrucao nativa do controlador HD44780)

direction: [0] = esquerda,   [!= 0] = direita.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_write_display(const char *line1, const char *line2)

Limpa o display e escreve as duas linhas de uma vez. NULL = linha vazia.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_write_pos(uint8_t row, uint8_t col, const char *fmt, ...)

Escreve string formatada (estilo printf) na posicao (row, col).

row: 0-1 | col: 0-39 | fmt/...: como printf.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_scroll_line(uint8_t row, const char *text, unsigned int delay_ms)

Rola texto horizontalmente numa linha, um loop, janela deslizante.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_scroll_start(uint8_t row, uint8_t col_start, uint8_t width,

const char *text, unsigned int delay_ms, int repeat)

Inicia scroll continuo em uma janela (col_start, width) da linha.

repeat: 0 = loop infinito, N = numero de loops.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_scroll_stop(void)

Para o scroll continuo iniciado por k044_scroll_start().

Retorno: K044_OK ou erro

# 4.  CONTROLE DE CURSOR

k044_clear(void)

Limpa o display inteiro.

Retorno: K044_OK/erro

k044_wait_busy(void)

Aguarda o dispositivo ficar livre (polling ECHO).

Retorno: K044_OK, ou K044_ERR_TIMEOUT

k044_home(void)

Cursor para (0,0).

Retorno: K044_OK/erro

k044_set_cursor(uint8_t row, uint8_t col)

Posiciona cursor (0-based). row: 0-1 | col: 0-39.

Retorno: K044_OK, ou K044_ERR_RANGE se fora da faixa

k044_cursor_on(void)

Ativa exibicao do cursor.

Retorno: K044_OK/erro

k044_cursor_off(void)

Oculta o cursor.

Retorno: K044_OK/erro

k044_carriage_return(void)

Cursor para coluna 0 da linha atual.

Retorno: K044_OK/erro

k044_line_feed(void)

Cursor para a linha 2.

Retorno: K044_OK/erro

k044_cursor_up(void)

Cursor para a linha 1.

Retorno: K044_OK/erro

k044_backspace(void)

Cursor uma posicao a esquerda (apaga).

Retorno: K044_OK/erro

k044_tab(void)

Avanca cursor uma posicao.

Retorno: K044_OK/erro

k044_cursor_inc(void)

Avanca cursor sem apagar (= tab).

Retorno: K044_OK/erro

k044_cursor_dec(void)

Recua cursor sem apagar.

Retorno: K044_OK/erro

k044_erase_eol(void)

Apaga da posicao atual ate fim da linha.

Retorno: K044_OK/erro

k044_bell(void)

Sinal sonoro (sem efeito neste hardware).

Retorno: K044_OK/erro

# 5.  COMANDOS PS/2 PADRAO

k044_reset(void)

Reinicia o firmware do dispositivo (comando 0xFF).

Retorno: K044_OK ou erro

k044_set_leds(uint8_t leds)

Controla os LEDs do teclado (comando 0xED). leds: bitmask de

K044_LED_SCROLLLOCK | K044_LED_NUMLOCK | K044_LED_CAPSLOCK.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_set_typematic(uint8_t rate)

Define a taxa de repeticao de teclas (comando 0xF3, encoding PS/2 padrao).

Retorno: K044_OK ou erro

# 6.  Avanttec TEC44FST Keyboard-Mouse

k044_uinput_enable(void)

Cria um teclado virtual (/dev/uinput).

Retorno: K044_OK, K044_ERR_NODEV (uinput inacessivel) ou K044_ERR_BUSY

k044_uinput_disable(void)

Desativa o teclado virtual.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_uinput_is_active(void)

Verifica se o teclado virtual (uinput) esta ativo no momento.

Retorno: 1 se ativo, 0 caso contrario

k044_mouse_enable(void)

Cria um mouse virtual (/dev/uinput) para repassar ao sistema os eventos

de movimento/clique do dispositivo.

Retorno: K044_OK, K044_ERR_NODEV ou K044_ERR_BUSY

k044_mouse_disable(void)

Desativa o mouse virtual.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_mouse_is_active(void)

Verifica se o mouse virtual esta ativo no momento.

Retorno: 1 se ativo, 0 caso contrario

k044_set_mouse_auto(int enable)

Se enable=1 (chamar ANTES de k044_open()), ativa mouse+event_loop

automaticamente ao final de k044_open().

Retorno: void

k044_is_device_dead(void)

Verifica se o dispositivo foi marcado inoperante apos falha irrecuperavel

de protocolo. Quando 1, toda E/S retorna K044_ERR_NODEV imediatamente.

Retorno: 0 = operacional, 1 = inoperante

k044_aux_enable(void)

Habilita o teclado auxiliar (PS/2, 110 teclas) conectado ao dispositivo.

aTENCAO: So utilize a rotina com o teclado auxiliar fisicamente conectado

— o sistema pode travar aguardando resposta.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_aux_disable(void)

Desabilita o teclado auxiliar.

Retorno: K044_OK ou erro

# 7.  MONTAGEM DE DISPOSITIVOS E LEITURA DE EVENTOS

Esta seção orienta, de forma direta, como combinar as rotinas da biblioteca de acordo com a arquitetura e os requisitos do seu aplicativo. Abaixo são apresentados a ordem correta das chamadas, os cenários típicos de uso e a escolha do modo de leitura ideal.

## Cenários Típicos de Integração

1.  Apenas Display/Cursor (Teclado inativo no sistema)

Objetivo:

Utilizar apenas a interface visual, sem que o teclado envie comandos para o sistema operacional.

Fluxo de Chamadas:

k044_open() seguido estritamente pelas rotinas de controle de display/cursor. Não inicialize uinput, mouse ou dispositivos auxiliares (aux).

2.  Terminal Interativo / Menu (Teclado ativo e funcional)

Objetivo:

Permitir que o usuário digite e navegue normalmente pelo sistema enquanto o software roda em segundo plano.

Fluxo de Chamadas:

Logo após o k044_open(), chame a sequência: k044_uinput_enable() → k044_mouse_enable() → k044_start_event_loop() → k044_aux_enable() (caso haja teclado auxiliar físico conectado).

3.  Teclado Bloqueado (Aguardando validação/condição)

Objetivo:

Reter a digitação (ex.: travar o teclado até que uma senha seja validada ou uma digital seja reconhecida).

Fluxo de Chamadas:

Execute apenas k044_open(). As teclas serão capturadas internamente pela biblioteca, mas não serão injetadas no sistema operacional. Após a validação da condição, libere o fluxo invocando as funções de inicialização (uinput, mouse, aux e event_loop).

4.  Eco de Teclas no Display (Campos de texto / PIN)

Objetivo:

Mostrar os caracteres digitados diretamente na tela (ou asteriscos para senhas) de forma otimizada.

Fluxo de Chamadas:

Invoque diretamente k044_keyecho_start(). Esta função inicializa o laço de eventos (event loop) de forma autônoma se ele ainda não estiver em execução, dispensando a chamada manual de k044_start_event_loop().

5.  Ativação Automática do Mouse PS/2

Objetivo:

Garantir o funcionamento imediato e automático do mouse desde a inicialização do software.

Fluxo de Chamadas:

Chame obrigatoriamente k044_set_mouse_auto(1) antes de executar o k044_open(). Esse procedimento dispensa a ativação manual posterior via k044_mouse_enable() ou k044_start_event_loop().

## Regra Geral sobre o Event Loop

A execução do k044_start_event_loop() é obrigatória para habilitar os seguintes recursos: tradução e injeção de teclas via subsistema uinput; recebimento de dados por leitura síncrona (k044_read_event()) ou assíncrona (k044_set_event_callback()); e o funcionamento da rotina de eco em tela (keyecho).

Atenção

As funções k044_read_event() e k044_keyecho_start() gerenciam e iniciam o event loop sozinhas se necessário. Contudo, a função k044_uinput_enable() NÃO o inicia. Se você habilitar o uinput sem disparar o event loop em algum momento, nenhuma tecla será repassada ao sistema operacional.

## Modos de Leitura de Evento — Qual Usar?

| MODO | FUNÇÃO BASE | QUANDO UTILIZAR |
| --- | --- | --- |
| Callback (Assíncrono) | k044_set_event_callback | Aplicações com interface gráfica (GUI) ou que possuam um laço de repetição próprio que não pode ser bloqueado aguardando a interação do usuário. |
| Síncrono (Bloqueante) | k044_read_event | Programas de terminal baseados em fluxos sequenciais simples (onde o sistema necessariamente espera uma tecla, processa o dado e aguarda a próxima ação). |
| Keyecho (Automatizado) | k044_keyecho_start | Quando o único objetivo é imprimir o que foi digitado no display. A biblioteca gerencia a escrita de forma autônoma e rápida, eliminando a necessidade de criar códigos manuais de tratamento de eventos. |

Atenção ao Desempenho (Gargalo do Barramento)

Evite chamar rotinas manuais de display (como k044_write_pos, etc.) dentro de um loop de captura de eventos gerenciado por k044_read_event() ou pela função de callback. Como as operações de escrita no visor e o escaneamento do teclado compartilham o mesmo barramento físico PS/2, cada transação de tela concorrente causará atrasos perceptíveis (lag) na digitação do usuário. Quando precisar exibir caracteres digitados no display, use sempre a função nativa k044_keyecho_start(), que implementa uma via de escrita otimizada para mitigar esse problema.

# 8.  EVENTOS — Leitura Assincrona e Sincrona (event loop)

O monitoramento de eventos permite que o programa seja notificado sobre ações dos dispositivos sem a necessidade de consulta constante (polling). Existem dois modelos de implementação, escolha conforme a arquitetura do seu aplicativo:

1.  Modelo Assíncrono via Callback

Funções:

k044_set_event_callback + k044_start_event_loop

Funcionamento:

O evento é disparado automaticamente em uma thread interna dedicada sempre que uma nova ação ocorre.

Quando usar:

Ideal para aplicações com interface gráfica (GUI) ou que possuam um loop principal próprio que não pode ser bloqueado.

Exemplo:

Um sistema de PDV (Frente de Caixa) que precisa continuar processando comandos na tela enquanto aguarda o cliente passar o cartão.

Atenção:

A função de callback deve ser leve, rápida e thread-safe (evite operações pesadas de I/O ou bloqueios).

2.  Modelo de Leitura Síncrona (Bloqueante)

Função:

k044_read_event

Funcionamento:

O programa executa um loop simples que bloqueia a execução até que o próximo evento ocorra ou o tempo limite (timeout) seja atingido.

Quando usar:

Recomendado para aplicações de terminal (CLI) com fluxo sequencial, no estilo "espera o evento — processa — espera o próximo". É um modelo mais simples e linear de codificar do que o callback.

NOTA DE ENCERRAMENTO

Sempre chame a função k044_stop_event_loop() quando não for mais necessário monitorar os periféricos, para liberar os recursos do sistema.

## Tipos de Eventos Disponíveis (k044_event_type_t)

| CATEGORIA | EVENTO(S) | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Teclado | K044_EVT_KEY_MAKE K044_EVT_KEY_BREAK | Tecla pressionada / tecla solta |
| PIN | K044_EVT_PIN_KEY | Dígito do PIN inserido |
| Cartão | K044_EVT_CARD_START K044_EVT_CARD_DATA K044_EVT_CARD_END K044_EVT_CARD_ERROR | Eventos da leitura de cartão magnético (início, dado, fim, erro) |
| Dados Puros | K044_EVT_RAW | Byte bruto do barramento PS/2 |

# 9.  KEYECHO — EXIBICAO DE TECLAS NO DISPLAY

k044_keyecho_cfg_init(k044_keyecho_cfg_t *cfg)

Preenche cfg com valores padrao (row=0, max_chars=32, confirm=Enter, etc.).

Retorno: void

k044_keyecho_start(const k044_keyecho_cfg_t *cfg, k044_keyecho_cb_t cb,

void *userdata)

Inicia a exibicao de teclas pressionadas no display (so teclado principal).

cfg=NULL usa padrao. cb=NULL = sem notificacao.

Retorno: K044_OK, ou K044_ERR_RANGE se a config for invalida

k044_keyecho_stop(void)

Para o keyecho e apaga a area usada no display.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_keyecho_get_buffer(char *buf, uint8_t *len)

Copia o conteudo atual do buffer para buf (min. 16 bytes).

Retorno: K044_OK, ou K044_ERR_INVAL se buf/len forem NULL

k044_keyecho_get_cursor(uint8_t *pos)

Retorna a posicao do cursor dentro do buffer (0-based).

Retorno: K044_OK, ou K044_ERR_INVAL se pos for NULL

k044_keyecho_clear(void)

Limpa o buffer programaticamente (equivale a pressionar clear_scancode).

Retorno: K044_OK ou erro

## Estrutura k044_keyecho_cfg_t

typedef struct {

uint8_t  row;               // linha do display: 0 ou 1   (padrão: 0)

uint8_t  col_start;         // coluna inicial: 0-14       (padrão: 0)

uint8_t  max_chars;         // máx. chars visíveis: 1-40  (padrão: 32)

uint16_t clear_scancode;    // tecla que limpa o buffer   (0=desativado)

uint16_t confirm_scancode;  // tecla que confirma entrada (padrão: 0x5A)

int      pin_mode;          // 1 = mostra '*' no lugar    (padrão: 0)

int      echo_enabled;      // 1 = escreve no display     (padrão: 1)

} k044_keyecho_cfg_t;

| CAMPO | PADRÃO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| row / col_start | 0 / 0 | Onde no display o texto aparece |
| max_chars | 32 | Até onde o texto pode crescer (col_start + max_chars ≤ 40) |
| clear_scancode | 0 | Tecla que limpa o buffer inteiro (0 = desativado) |
| confirm_scancode | 0x5A | Tecla que confirma a entrada (dispara CONFIRMED) |
| pin_mode | 0 | 1 = mostra '*' em vez do caractere real |
| echo_enabled | 1 | 0 = mantém buffer/callback sem escrever no display |

## Eventos k044_keyecho_event_t

São os motivos pelos quais o callback passado a k044_keyecho_start() é chamado, cada vez que algo muda no buffer de digitação.

| EVENTO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| K044_KEYECHO_CHAR | Uma tecla normal foi digitada e adicionada ao buffer |
| K044_KEYECHO_CLEARED | A tecla de limpeza (clear_scancode) foi pressionada |
| K044_KEYECHO_BACKSPACE | Um caractere foi apagado à esquerda do cursor |
| K044_KEYECHO_DELETE | Um caractere foi apagado na posição atual do cursor |
| K044_KEYECHO_CONFIRMED | Tecla de confirmação pressionada — leia o buffer aqui |
| K044_KEYECHO_FULL | O buffer atingiu max_chars e a tecla foi ignorada |

Na prática

A maioria dos programas só precisa tratar K044_KEYECHO_CONFIRMED (para pegar o resultado final) e talvez K044_KEYECHO_FULL (para dar feedback de limite excedido); os demais eventos existem para casos mais avançados de sincronização de estado.

# 10.  MODULO DE IMPRESSAO DIGITAL (fingerprint)

k044_fp_init(void)

Inicializa o modulo.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_fp_get_image(void)

Captura a imagem da digital sobre o sensor.

Retorno: K044_OK, ou K044_ERR_FP se sensor vazio/erro

k044_fp_gen_char(uint8_t buffer_id)

Gera o template a partir da imagem capturada. buffer_id: 1 ou 2.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_fp_match(void)

Compara os templates dos dois CharBuffers.

Retorno: K044_OK se coincidem, K044_ERR_FP se nao

k044_fp_search(uint8_t buffer_id, uint16_t start_page, uint16_t page_num,

uint16_t *found_id)

Busca o template do buffer no banco de dados.

Retorno: K044_OK se encontrado, K044_ERR_FP se nao

k044_fp_reg_model(void)

Mescla os templates dos CharBuffers em um modelo.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_fp_store(uint8_t buffer_id, uint16_t page_id)

Grava o modelo do buffer no banco (page_id: 0-999).

Retorno: K044_OK ou erro

k044_fp_load_char(uint8_t buffer_id, uint16_t page_id)

Carrega um modelo do banco para o CharBuffer indicado.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_fp_delete_char(uint16_t page_id, uint16_t count)

Remove count templates a partir de page_id.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_fp_empty(void)

Limpa todo o banco de dados de templates.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_fp_valid_template_count(uint16_t *count)

Retorna em count o numero de templates validos no banco.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_fp_led_off_fast(void)

Ajustam o LED do sensor para um estado fixo (cor azul, ciclos=0)

Retorno: K044_OK ou erro (cada uma)

k044_fp_led_on_fast(void)

Ajustam o LED do sensor para um estado fixo (cor azul, ciclos=0)

Retorno: K044_OK ou erro (cada uma)

k044_fp_led_flashing_fast(void)

Ajustam o LED do sensor para um estado fixo (cor azul, ciclos=0)

Retorno: K044_OK ou erro (cada uma)

k044_fp_led_breathing_fast(void)

Ajustam o LED do sensor para um estado fixo (cor azul, ciclos=0)

Retorno: K044_OK ou erro (cada uma)

k044_fp_read_nfpage(k044_fp_nfpage_t *page)

Le a pagina de informacoes do modulo (serie, versao, fabricante, etc.).

page pode ser NULL.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_fp_sleep(void)

Coloca o modulo em modo de baixo consumo.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_fp_led_config(uint8_t func, uint8_t start_color, uint8_t end_color,

uint8_t cycle_times)

Controla o LED do sensor de digital.

func: modo do LED — uma das constantes K044_FP_LED_BREATHING (respiracao,

fade in/out continuo), FLASHING (piscando), ALWAYS_ON (sempre aceso),

ALWAYS_OFF (sempre apagado), GRADUAL_ON (acende gradualmente) ou

GRADUAL_OFF (apaga gradualmente).

start_color: cor inicial — uma das constantes K044_FP_LED_COLOR_* (bitmask

de azul/verde/vermelho: BLUE, GREEN, CYAN, RED, MAGENTA, YELLOW, WHITE).

end_color: cor final — use igual a start_color para uma cor solida, ou

diferente para fazer uma transicao entre as duas cores.

cycle_times: numero de ciclos do efeito (0 = infinito, ate o proximo

comando de LED).

Retorno: K044_OK, ou K044_ERR_FP se o sensor rejeitar o comando

k044_fp_auto_identify(uint8_t score_level, int16_t id_number,

uint16_t *found_id, uint16_t *score)

Identificacao automatica: captura + gera template + busca, em um comando.

score_level: 1-9 (recomendado 5). id_number: -1 = busca no banco todo.

Retorno: K044_OK se identificado, K044_ERR_FP se nao

k044_fp_auto_enroll(uint16_t id, uint8_t entries)

Cadastro automatico multi-etapa.

id: 1-999.  entries: 1-3.

Utilizar k044_fp_enroll() como alternativa.

Retorno: K044_OK ou erro

k044_fp_set_callback(k044_fp_callback_t cb, void *userdata)

Registra callback de progresso (status, step) para AutoEnroll ou para

k044_fp_enroll()

/k044_fp_search_retry() (K044_FP_STEP_*). NULL desregistra.

Retorno: void

k044_fp_enroll(uint16_t id, int finger_timeout_ms)

Cadastro manual em 3 leituras (GetImage+GenChar+RegModel+Store),

alternativa confiavel ao AutoEnroll. id: 1-999.

Retorno: K044_OK, ou K044_ERR_FP/K044_ERR_FP_TIMEOUT

k044_fp_search_retry(uint8_t buffer_id, uint16_t start_page,

uint16_t page_num, int finger_timeout_ms,

int max_attempts, uint16_t *found_id)

Busca com ate max_attempts tentativas de captura+busca .

Retorno: K044_OK se encontrou, K044_ERR_FP/K044_ERR_FP_TIMEOUT senao

k044_fp_confirmation_str(int code)

Retorna a descricao textual do codigo de confirmação do modulo (0-53).

Retorno: const char* (string estatica)

k044_fp_last_confirmation_code(void)

Retorna o ultimo o ultimo codigo de confirmacao de qualquer k044_fp_*

chamada — use para detalhar uma falha reportada como K044_ERR_FP.

Retorno: int (codigo, ou 0xFF se a resposta nao pode ser interpretada)

k044_fp_raw_test(const uint8_t *data, uint16_t data_len, uint8_t *resp,

uint16_t *resp_len, uint16_t max_resp)

Diagnostico de baixo nivel: NAO usar para comunicacao normal com o modulo.

Usado apenas para testar o sensor isoladamente.

Retorno: K044_OK se o comando foi aceito e a transacao completou

Soluções de tecnologia personalizadas para automação comercial, bancária e industrial de alta complexidade.

# Suporte e Contato

WhatsApp: (11) 4051-2781

E-mail: vendas@avanttectecnologia.com.br

Horário: Seg. à Sex. 8:00–17:30

Avanttec Tecnologia

CNPJ: 30.472.190/0001-00

Rua Puruboras, 61 — Conceição - Diadema/SP

CEP: 09990-340